Работа с приложением Singba Light APP K-1000C/K-8000C

I. Приложение Singba Light

1. Отсканируйте QR-код для загрузки. Вы можете отсканировать и загрузить его.

система Android                                     Система Apple iOS

2. Нажмите, чтобы установить приложение.

3. Bluetooth-соединение (на примере K-8000C)

3.1 Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне

3.2 Откройте приложение

3.3 Найдите устройства, выберите устройство, которым хотите управлять, и подключите его.

3.4. Bluetooth-соединение установлено успешно, войдите в интерфейс управления.

2. Работа приложения

1. Интерфейс

1.Воспроизведение           2.Регулировка        3. программирование        4.Настройки

- Воспроизведение с SD-карты или встроенных эффектов.

- Общие регулировки цвета , яркости и тд.

- Программирование и тестирование DMX приборов

- Настройки системных параметров

2. Трансляция программы

2.1 Список программ: список программ на SD-карте или список встроенных программ эффектов.

2.2 Настройки воспроизведения:

- Программы: программы для SD-карт или встроенные программы эффектов (22 типа)

-Скорость: 1-16 уровней

- Модель чипа: Необходимо установить для работы встроенных программ

2.3 Другие

Loop/Non-loop:: Закольцевать программу да/нет

Self-playback: Если на контроллере запланировано воспроизведение, нажмите, чтобы возобновить запланированное использование.

Light on/Off: Нажмите, чтобы переключить, и свет включится/выключится.

2.4 Воспроизведение встроенных эффектов - Выбор канала

Для воспроизведения встроенных эффектов без вставки SD-карты необходимо переключиться.

между 3 или 4 каналами (RGB/RGBW)

Нажмите "Settings" - > "System Settings" - > "Number of Built-in Effect Channels"

3. Регулировка яркости

Режим атмосферы     режим цветовой температуры     Режим освещения   Смешанный световой режим

3.1 Диммирующий чип: Выберите соответствующий чип для лампы.

3.2 Канал диммирования: Установите правильный канал для лампы (в зависимости от выбранной лампы доступны варианты с 1 по 6).

3.3 Скорость переключения: 1-16 уровней

3.4 Значения цвета канала: Значения цвета каждого канала, соответствующие цвету затемнения.

3.5 Сохранить: После настройки затемнения нажмите «Сохранить». Контроллер всегда будет оставаться всохраненном режиме.

3.6 Последовательность каналов диммирования: Настройка последовательности цветов ламп во время тестов диммирования

3.7 Выбор режима

Режим «Атмосфера»: семицветное затемнение.

Режим цветовой температуры: Регулировка цветовой температуры (1000K-9700K)

Режим освещения: Приглушение яркости освещения

Режим смешанного освещения: метод регулировки яркости по каналам.

4. Запись кода (для ламп DMX512) и десятичная точка.

DMX-кодирование                   DMX-адрес                 Функция десятичной точки

4.1 Кодирование DMX

1. Модель чипа: Выберите DMX-чип для лампы.

2. Метод кодирования: кодирование по каналам (по умолчанию)/кодирование по количеству лампочек.

3. Начальное количество каналов/ламп: Начальное количество каналов или ламп светильника.

4. Интервалы между лампами: количество интервалов между лампами.

5. Порт: Выбор порта записи контроллера (Вы можете записать ВСЕ данные или выбрать один порт).

6. Написание кода: Нажмите «Начать написание» (обычно это занимает от 10 до 18 секунд).

7. Специальное кодирование

Единый адрес: укажите один адрес для всех ламп.

Повторное написание адреса: Для ламп следует многократно писать один и тот же адрес (количество повторяющихся ламп = количество повторений + 1. Например, если 5 ламп повторяют один и тот же адрес, укажите 4 в качестве количества повторений).

4.2 Адрес DMX

1. Модель чипа: Выберите DMX-чип для лампы.

2. Интервалы между каналами: количество интервалов между лампами.

3. Порт: Выбор тестового порта контроллера (доступен выбор всех или одного порта).

определенный порт

4. Ручное тестирование: вручную нажмите кнопку «+» или «-»; или вручную введите количество индикаторов для тестирования.

Режим компенсации: установите флажок для непрерывной отправки тестовых сигналов (для некоторых микросхем).

5. Автоматическое тестирование: Нажмите на лампу, чтобы автоматически протестировать ее спереди назад (от 1 до 512).

4.3 Функция десятичной точки

1. Разнесенные каналы

2. Порт: (Действительно при выборе десятичных знаков порта)

3. Серийный номер лампы: (Действителен при пошаговом выборе)

4. С траекторией/Без траектории: После запятой указывается, остается ли лампа включенной.

5. Ручное тестирование/автоматическое тестирование

5. "Настройки

Нажмите «Настройки», чтобы открыть интерфейс.

5.1 Системные настройки

Настройка 1. Установка последовательности цветов для диммирования: это настройка последовательности цветов ламп во время теста диммирования.

Параметр 2. Адрес Modbus: Используется, когда необходимо изменить адрес Modbus контроллера.

Настройка 3. Коррекция времени устройства: Для устройств с функциями синхронизации (тайминга) предусмотрена коррекция времени.

Параметр 4. Количество встроенных каналов эффектов: используется, когда требуется переключение каналов во время воспроизведения встроенных эффектов.

Восстановление заводских настроек: Нажатие этой кнопки восстановит основные, канальные и другие настройки контроллера до заводских значений.